| APR - TRABALHO EM ALTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇO A SER EXECUTADO |  |  |  |  | DATA: |  |  |
|  |  |  |  |  | Casa de oração: |  |  |
|  |  |  |  |  | RESP.: |  |  |
| Ordem | Detalhamento da atividade | Perigo e Risco | Medidas de Controle |  | Condição |  | Observação |
|  |  |  | 1.0.0 - Deve ser realizado DDS conforme a atividade. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.0.1 – Deve ser realizado exame preventivo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.0.2 - O colaborador deve está capacitado na NR-35 Trabalho em Altura |  | [ ] Sim [ ] Não |  | Na inconformidade os trabalhos deverão ser suspensos e retomados quando de acordo com a NR- 35. |
|  |  |  | 1.0.3 – Deve ser verificado as condições atmosféricas favoráveis à execução do trabalho. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.0.4 - Toda montagem de torre para execução de andaimes deve ter acompanhamento do responsável. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  | 1.0 - Tontura, Náusea e Vertigens | 1.0.5 - O encarregado deve orientar sempre a equipe sobre o serviço a ser executado. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  | 1.1 - Queda de pessoas com diferença de nível |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.0 – Deve se manter a área de trabalho isolada, sinalizada, limpa, organizada e desimpedida de entulhos e outros. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
| 1 | Montagem de torre para execução de andaimes. | - - Queda de materiais - - Tombamento da torre - - Ferimento, contusão, prensagem dos membros |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2 –Deve ser verificada a estabilidade do solo e do equipamento de trabalho. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.1.3 – Deve ser utilizar plataforma de madeira de acordo com a norma até providência das aquisições de plataformas metálicas. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.1.4 – Deve ser utilizada tábuas resistentes e de boa qualidade nas estruturas da torre para apoio dos pés e movimentação segura do corpo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.1.5 - As tábuas deve possuir encaixe duplo para travamento. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.2.0 – Deve ser verificada as condições dos módulos, eliminando os que apresentarem desgastes, trincas, empenamentos, etc. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.2.1 - Após a montagem do segundo módulo, trabalhar na parte interna da estrutura fazendo uso constante do cinto de segurança tipo pára-quedista atracado em local seguro. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.2.2 – Deve ser utilizadas cordas novas e de boa qualidade para içamento dos módulos. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.2.3 – Deve ser procedido o içamento de 01 (um) módulo de cada vez. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.2.4 - Amarrar adequadamente os módulos. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.2.5 –Deve ser afastado do local enquanto estiver subindo e montando os módulos. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.3.0 - Para andaimes móveis somente utilizá-los sobre superfície plana e os rodízios deverão ser providos de travas, de modo a evitar deslocamentos acidentais |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.3.1 - Toda torre deve possuir uma sapata (chapa de ferro) 20x20 cm com encaixe para a colocação dos pés do primeiro módulo, a fim de facilitar o nivelamento da torre caso necessite. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.3.2 - Deve ser efetuado o primeiro travamento quando os módulos atingirem 03 metros (três metros) de altura, e só continuar a montagem da torre depois deste travamento realizado, colocar o travamento a cada 03 metros de módulos montados. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.3.3 – Deve ser efetuado o travamento utilizando tubo Rohr ou similar fazendo a amarração nas torres. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.4.0 - Deve ser utilizado E.P.I's básicos necessários: capacete com jugular, óculos de segurança, luvas de raspa, botina com biqueira de aço, cinto de segurança tipo pára-quedista atracado em local seguro, a um nível mais elevado que a cabeça. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 2.1.0 - Os andaimes devem ser dimensionados e construídos de forma a suportar com segurança as cargas de trabalhos a que estarão sujeitos. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  | 2.1 - Queda de pessoas com diferença de nível | 2.1.1 - Devem ser providos de passarela, plataforma de trabalho resistente, sem vãos livres, travado nas extremidades do tablado. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
| 2 | Condição do Andaime | - - Queda de materiais - - Tombamento do andaime | 2.1.2 - Os andaimes devem ser providos de escadas de acesso, construída de material resistente, o espaçamento entre os degraus deve ser uniforme, não exceder a 30 centímetros e corrimão dos dois lados sem apresentar farpas ou saliências. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  | 2.4 - Prensagem dos membros |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3 - Os andaimes devem dispor de guarda corpo de 0,90 a 1,20 metros, confeccionado de material resistente e rodapé de 0,20 metros. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 2.1.4 - Nos trabalhos em altura superior a dois metros, fazer uso constante do cinto de segurança tipo pára- quedista atracado em local seguro e a um nível de altura mais elevado que a cabeça. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 2.2.0 - Não permitir o uso de passagem ou acesso improvisado quando os andaimes forem instalados em área com movimentação. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 2.2.1 –Deve ser providenciado o isolamento no perímetro da estrutura do andaime |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 2.3.0 - Os andaimes devem ser travados para evitar seu tombamento. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 2.3.1 - Os montantes dos andaimes devem ser apoiados sobre calços ou sapatas capazes de resistir aos esforços e as cargas transmitidas e ser compatível com a resistência do solo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 2.3.2 - Não acumular materiais nas passarelas ou plataformas de trabalhos dos andaimes afim de não comprometer sua estabilidade. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 2.4.0 – Realizar montagem com acompanhamento e atenção aos encaixes, utilizando luvas de raspa. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  | 3.1 - Queda de materiais | 3.1.1 - Utilização dos E.P.I's básicos necessários: capacete com jugular, óculos de segurança, luvas de raspa, botina com biqueira de aço, cinto de segurança tipo pára- quedista atracado em local seguro, a um nível mais elevado que a cabeça. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
| 3 | Desmontagem das torres | 3.2 - Queda de pessoas com diferença de nível |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 - Tombamento da torre | 3.1.2 - deve ser utilizado corda resistente e de boa qualidade para a descida dos módulos. Descer um de cada vez. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 3.1.3 - Retirar os travamentos de cima para baixo, na medida em que desformando os módulos. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 3.1.4 - Fazer o remanejamento das tábuas utilizadas para apoio dos pés, a cada módulo desformado. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 3.2.0 - Manter todos os módulos da estrutura empilhados adequadamente em local que não interfira com movimentação de veículos, equipamentos ou pessoas. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.1.1 - No final da atividade limpar, recolher, guardar, armazenar os materiais cada um em sua classe de uso e/ou de descarte. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 3.3.0 – Deve ser afastado todos os funcionários quando da descida dos módulos. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
| Após o térmimo do trabalho a área se encontrará segura ? [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviço pode ser executado ? [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME |  | Assinatura |  | NOME |  | Assinatura |  |